FlexNet-Applikation-Dokumentation    SERV.EXE       (C)03/1995 D. Fliegl DG9MHZ

Stand: 1/96

Ident: SERV

Packet Radio Service Interface V 1.10

Dieses Programm l�uft auf dem Flexnet application interface Nach dem Connect

stehen dem Benutzer einige Befehle zur Verf�gung, welche vorwiegend zur

Fernwartung gedacht sind.

Achtung: Die vorliegende Softwareversion befindet sich noch im Teststadium.

Verbesserungsvorschl�ge und Bugreports bitte direkt an Deti, DG9MHZ.

1.1 Der Benutzer Befehlssatz:

aktuell               Aktuelltext ausgeben

bye                   siehe quit

convers <usr> [<msg>] siehe talk

cron                  Datei CRONTAB.INI anzeigen

disc                  siehe quit

help                  Ausgabe des Help-Textes

info                  Informationen zum System

msg <usr> [<msg>]     siehe talk

ps [-a]               Anzeige der Taskinformationen

pw                    Passwortaustausch f�r Sysopfunktionen

quit                  Beenden des Dialogs

rcstat                Gibt die Statistik der belegten Systemressourcen aus

talk <usr> [<msg>]    Schickt einem eingeloggten Benutzer eine Nachricht

talk all [<msg>]      Allen eingeloggten Benutzern eine Nachricht schicken

time                  Anzeigen von Datum und Uhrzeit

version               Version der Software

write <usr> [<msg>]   siehe talk

1.2 Der Sysop Befehlssatz:

Sysop wird man durch den Befehl 'pw'. Hierzu mu� sich die Datei PASSWD.INI im

gleichen Verzeichnis wie das Programm SERV.EXE befinden. Diese Datei mu�

eine 80 Zeichen lange Buchstaben / Zahlenfolge enthalten.

Der Rechner antwortet dann mit 5 Zahlen zwischen 1 und 80. Diese Zahlen

repr�sentieren eine Stelle in der Pa�wortzeichenfolge. Der Benutzer mu�

dann diese 5 Zeichen am St�ck senden. Stimmen sie �berein, so wird er zum

Sysop. Die 5 Zeichen k�nnen auch als Teilzeichenfolge in einem l�ngeren

String auftauchen, damit die Zuschauer keine Chance haben auf das Pa�wort

zu kommen.

adc                      Ausgabe der Werte des A/D Wandlers

kill <task>              Task aus der TCB-Liste l�schen

import <file.imp>        Kommandostapeldatei einlesen und bearbeiten

log  [-f]  [<date>]      ohne Paramter ergibt neuesten Logbuchauszug

(maximal 50 Zeilen)

log -f                   schreibt das aktuelle Logfile auf den Bildschirm

log "string"             sucht im aktuellen Logfile nach einer Zeichenkette

log <date> ["string"]    sucht im angegeben Logfile - Beispiel:

log 50225 (gibt das Logfile vom 25.Feb.95 wieder).

oshell [<Kommando>]      DOS-Befehl ausf�hren oder COMMAND.COM starten

reset                    Rechner per hard-Reset booten

rprg <datei>             Bin�rdateitransfer (Senden)

rtext <datei>            Textdatei auslesen

shutdown                 Software beenden

wprg <datei>             Bin�rdateitransfer (Empfangen)

wtext <datei>            Textdatei schreiben

Xconnect <mycall> <call> Verbindungsaufbau von der Konsole aus unter eigenen

Rufzeichen

2. Die Konfiguration

2.1 Folgende Dateien und Verzeichnisse sollten vorhanden sein:

PASSWD.INI  80 Zeichen langer Pa�wortstring.

SERV.INI    Enth�lt die Konfigurationsparameter und wird automatisch erzeugt,

wenn es nicht existiert.

CRONTAB.INI Konfigdatei f�r zeitgesteuerte Prozesse.

Die Datei SERV.INI

------------------

;Packet Radio Service Interface Initialisierung

;mycall einstellen, hier k�nnen bis zu 4 Mycalls durch

;Leerstellen getrennt stehen.

mycall DG9MHZ

;Nummer der LPT Schnittstelle angeben, wo die D0 (Pin 2) toggeln soll

lptport 0

;Basisadresse in hex der seriellen Schnittstelle f�r A/D Wandler angeben

adccomport 0x2f8

;Bitmaske in hex f�r DCF77 RX-Daten

dcfinpmask 0x40

;Portadresse in hex f�r DCF77 RX-Daten

dcfinpport 0x379

;Ein Bildschirmschoner wird nach soviel Minuten aktiviert, falls die Tastatur

;nicht anger�hrt wurde:

scrsave 10

;Mit diesem Parameter wird die Empfindlichkeit der Logbuchf�hrung eingestellt:

;0: Nur #F (Fatal-Meldungen), 1: #F und #S (Serious),

;2: #F,#S und #R (Report),    3: #F,#S,#R und #K (Kernel)

loglevel 2

Die Datei CRONTAB.INI

---------------------

Mit Hilfe dieser Konfigurationsdatei k�nnen benutzerdefiniert zeitgesteuerte

Prozesse aktiviert werden. Das Format entspricht einer �hnlichen Datei unter

dem Betriebssystem UNIX.

Anhand der folgenden Beispieldatei sollen die speziellen M�glichkeiten

erl�utert werden:

#Timing-File for Packet Radio Service Interface

#

#ranges:

#minute: 0-59    hour: 0-23     day: 1-31     month: 1-12

#weekday: 0-6 (0:sun 1:mon 2:tue 3:wed 4:thu 5:fri 6:sat)

#         '*' means: don't care

#minute   hour  day month weekday   command

0,30       *     *    *     *       t all huhu ich bin da

0,30       2-4   *    *     *       fset mode 3 9600trz

*          *     *    *     *       dcf

59         2     *    *     *       save

In den ersten 5 Spalten befindet sich die Definition der Startzeit des

jeweiligen Prozesses. Wie man erkennen kann, gelten verschiedene Konventionen:

* Soll ein Proze� zu mehreren Zeiten gestartet werden, so k�nnen diese mit

Komma getrennt aufgez�hlt werden.

* Zeitr�ume, in denen ein Proze� ausgef�hrt werden soll, werden mit dem

Minuszeichen angegeben.

* Wird keine spezielle Ausf�hrungszeit gew�nscht, so kann in der jeweiligen

Spalte ein Stern gesetzt werden (Dann ist der Eintrag dieser Spalte immer

g�ltig!).

* Die Kombination oben genannter Konventionen ist ebenfalls m�glich.

* Innerhalb einer Spalte d�rfen keine Leerzeichen verwendet werden.

* Die Verwendung von Tabulatoren ist generell nicht erlaubt.

* Alle nicht-interpretierbaren Ausdr�cke werden nun zuerst als DOS Befehl

ausgef�hrt, dann wird versucht eine Importdatei einzulesen:

Importdateien haben immer die Endung .IMP, der Inhalt besteht aus

verwertbaren Packet Radio Befehlen. Alle Textausgaben werden in einer

korrespondierenden Datei mit der Endung .OUT abgelegt. Textausgaben nach

der Ausf�hrung eines PR Befehls au�erhalb von Importdateien werden in die

Datei CRON.OUT ausgegeben. Diese Datei existiert jedoch maximal eine Minute!

Zus�tzliche Packet Radio Befehle

* Import <filename>

liest eine Importdatei ein. Auch ein Importbefehl in einer Importdatei ist

zul�ssig. Hierf�r wird jeweils ein eigener Proze� erzeugt und die jeweiligen

Importdateien werden im Multitasking abgearbeitet. Mu� ein Proze� auf einen

anderen warten, so kann der Befehl

* Sleep <seconds>

eingesetzt werden. Hier wird die Ausf�hrung der Importdatei f�r soviele

Sekunden eingestellt.

2.2 Unterverzeichnisse:

LOG: Existiert es, werden dort alle Sysopkommandos mitgeloggt.

TXT: Folgende Textdateien k�nnen hier eingelagert werden:

login.txt   Text, der beim Einloggen kommt.

logout.txt  Text nach dem Quit-Befehl.

info.txt    Wird beim Befehl "info" wiedergegeben.

aktuell.txt Wird beim Befehl "aktuell" wiedergegeben.

help.txt    Wird beim Befehl "help" wiedergegeben.

Folgende Textmakros k�nnen verwendet werden:

Dein Rufzeichen           : %n

Dein  Loginzeitpunkt      : %a

Deine Loginzeit           : %b

Deine verbrauchte CPU Zeit: %c

Dein Task                 : %T

Dein TNC-Port             : %p

Das Rufzeichen der Box    : %m

Das heutige Datum         : %d

Die aktuelle Uhrzeit      : %t

Freier Speicher           : %f KByte

CPU-Frei                  : %i

Runtime                   : %r

Version der Software      : %v

Anzahl der PR-Logins      : %l

3. Optionen und Zus�tze:

3.1 DCF-77 Empfang:

Wird ein DCF77 Empf�ngermodul am Computer angeschlossen, k�nnen dessen Daten

unter Angabe der Portadresse und Bitmaske ausgewertet werden.

Die Synchronisation erfolgt jede Minute, jedoch wird die Zeit erst nach zwei

aufeinander folgenden Synchronisationsversuchen mit �hnlichen Ergebnis

�bernommen. Das Datum wird aus Sicherheitsgr�nden nicht gestellt.

Ein entsprechendes DCF77-Modul kann bei Conrad Electronic f�r ca. DM 25.-

bestellt werden. Unter Umst�nden mu� dann das DCF77 Signal noch invertiert

werden.

3.2 Analog/Digital Wandler:

Ein 8 Kanal 10-Bit A/D Wandler kann an jeder seriellen Schnittstelle

angeschlossen werden. Der Wandler kann bei Conrad Electronic erworben

werden: Best.Nr. 97 97 67

3.3 Hardware Watchdog

An der parallelen Schnittstelle eines Rechner kann am Pin 2 (D0) ein Hardware

Watchdog angeschlossen werden. Solange der Rechner l�uft, toggelt diese

Leitung zwischen 0 und 5 Volt. Schaltplan f�r Watchdog, siehe WATCHDOG.GIF.

Wird kein Hardwarewatchdog angeschlossen, kann der Parameter 'lptport' in der

Datei SERV.INI auf 0 gesetzt werden.

3.1 Software Watchdog

Dieser Watchdog beobachtet das Vordergrundprogramm SERV.EXE. H�ngt es sich

auf, ohne da� der Rechner ganz abgest�rzt ist, so erfolgt nach 5 Minuten ein

Reset des Rechners.

Befindet sich der Benutzer im Dosshell, so kann ein 'H�nger' nicht mehr

festgestellt werden, aus diesem Grund wird dann der Watchdog auf 30 Minuten

gestellt. Dies hei�t im Klartext: H�lt sich jemand l�nger als 30 Miunten am

St�ck im DOS-Shell auf, so wird der Rechner zur�ckgesetzt! Dies ist vor allem

praktisch, wenn es zu einem Disconnect der Verbindung w�hrend des DOS-Shells

kommt. Hier w�rde n�mlich SERV.EXE nicht mehr ansprechbar sein.

4. Der Bildschirm

4.1 Das INFO Fenster

Da steht nur drin, um was es bei dem Programm geht und welches Packet Radio

Interface vorgefunden wurde.

4.2 Das MISC Fenster:

Hier kann man sehen, ob der DCF77 Empfang klappt, dann n�mlich mu� die Zahl

nach SEC: auch im Sekunden Takt hochz�hlen und genau bei der 58sten Sekunde

wieder auf 0 springen. Wurden verwertbare Daten empfangen, dann ist in der

untersten Zeile dieses Fensters Datum und Uhrzeit zu sehen.

4.3 Das Konsolenfenster:

Einfach F1 oder Alt-h dr�cken und Hilfe kommt sofort.

4.3.1 Packet Radio Verbindungsaufbau von der Konsole aus

Vom Konsolenfenster aus kann nun nachdem Alt-Y gedr�ckt wurde mit dem Befehl

'connect <call>' eine Verbindung aufgebaut werden. Bei bestehender Verbindung

verh�lt sich SERV wie ein Packet Radio Terminal - zur Zeit besteht die

M�glichkeit automatisch die Antwort auf ein 'pw' zu generieren, hierzu werden

die Daten aus der Datei 'PASSWD.INI'

genommen. Ein harter Verbindungsabbruch (disconnect) ist mit Strg-D m�glich.

5. Grenzwerte und wissenswertes

Speicher: mindestens 128Kbyte RAM (im lower memory)

Logins  : maximal ca. 15 mehr Sysops werden wohl nie gleichzeitig

Wartungsarbeiten vornehmen. (Viele K�che ....)

Aber wers braucht bekommt von mir auch eine Version f�r 200 :-)

5.1 Umgebungsvariable SET FLEXNET=....

Den Home-Pfad f�r die SERV.INI Datei kann man nun �ber die Umgebungsvariable

FLEXNET setzen: set flexnet=c:\im_eimer

5.2 Windows & Co

Werden innerhalb von Multitaskingumgebungen mehrere Instanzen von SERV

gestartet, so kann das MYCALL f�r jede Instanz durch den Kommandozeilen-

parameter /m<mycall> egesetzt werden.

6. Autorenverweise / Nutzungsrechte

Das Urheberrecht f�r die Software SERV liegt bei Deti Fliegl.

Der Benutzer erh�lt die einfachen Nutzungsrechte an der Software unter

folgenden Bedingungen:

- Die Produkte werden ausschlie�lich zur nichtkommerziellen Nutzung

im Amateurfunk eingesetzt

- Die gesetzlichen Bestimmungen des Amateurfunks werden eingehalten

- An der Software d�rfen keine �nderungen vorgenommen werden, die nicht

mit dem Autor abgesprochen sind. Individuelle Parametrisierungen sind

hiervon ausgenommen

- Die Einschaltmeldungen aller Programmteile, insbesondere die Hinweise auf

Autoren und der Ausschluss kommerzieller Nutzung d�rfen aus den Dateien

nicht entfernt oder ver�ndert werden.

Autorenadresse:

Deti Fliegl

Guardinistra�e 47

D-81375 M�nchen

aX.25:    DG9MHZ @ DB0AAB.#BAY.DEU.EU

Fax:      +49 89 71 29 25

Internet: fliegl@informatik.tu-muenchen.de